四、工程量清单报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 投标 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面拆除 | 指开水房和锅炉房间墙面及锅炉房内临时隔断砖砌墙面的拆除及垃圾清运 | 平方米 | 80 |  |  |
| 2 | 开水台面的拆除 | 原开水房砖砌开水台面的拆除及垃圾清运 | 米 | 24 |  |  |
| 3 | 地面铲除 | 开水房地面砖的铲除及垃圾清运 | 平方米 | 87 |  |  |
| 4 | 原开水房的墙面粉刷 | 原开水房磁砖墙面的粉刷（批刮磁砖专用腻子后做室内乳胶漆） | 平方米 | 120 |  |  |
| 5 | 原锅炉房的墙面粉刷 | 铲除墙面脱落层后批刮腻子并做室内乳胶漆 | 平方米 | 180 |  |  |
| 6 | 磁砖地面铺装 | 原开水房地面地砖铺装。地砖为防滑耐磨抗污600*600大理石纹磁砖。参考品牌：诺贝尔、蒙娜丽莎、金舵 | 平方米 | 78 |  |  |
| 7 | 火烧板地面铺装 | 原锅炉房内地面铺装。铺装材料为600*600*2.0厚芝麻灰或五莲花火烧板。 | 平方米 | 150 |  |  |
| 8 | 铝合金卷帘门 | 共两扇。铝合金卷帘门：0.45厚，手动。门洞大小约为3*2.5和3 *2.5 | 平方米 | 20 |  |  |
| 9 | 墙体砌筑 | 原锅炉房门部分砌筑。砌筑材料为水泥砖，墙体用水泥砂浆抹灰后，室内做乳胶漆，室外贴同类型的墙砖 | 平方米 | 5.1 |  |  |
| 10 | 台阶铺装 | 原开水房台阶铺装，材料为2.0厚火烧板 | 平方米 | 5 |  |  |
| 11 | 入口坡道 | 车辆出入坡道，要求砂浆混凝土制作，坡道处雨水沟加DN200管道，四周加水泥砂浆混凝土包裹，上加@10*15的单层双向钢筋混凝土，长度为3.5米，宽度约1.5米，厚度视现场而定。 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 铁门拆除 | 原锅炉房铁门拆除，拆除后的材料自行处理 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 管道拆除 | 原锅炉房内高于地面的管道全部拆除后封堵，拆除后的材料 自行处理。 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 室内垃圾清理 | 原室内的垃圾清理 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 踢脚线 | 磁砖地脚线 | 米 | 66 |  |  |
| 16 | 消火栓 | 室内消火栓一只，地点位于锅炉房北侧，从原锅炉房给水管道接入，该项包括给水管道及消火栓闸阀一只。 | 项 | 1 |  |  |
| 合计：人民币（大写）： 元（￥： 元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1、所有价格包括单价与合价均四舍五入保留两位小数；

- 合计大小写如不一致作为废标处理；

- 项目单价为全费用综合单价。全费用综合单价包括为实施和完成工程所需的人力、主材、辅材、机械、管理、利润、税费及风险因素等一切费用